# ТП № 118

ТМ 2 х 400 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С |  | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  |  | 218 261,5 | 234 163,7 | 231 206,7 |  | ВА 5541 1000А |
| U, В 1 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 2 I, А |  |  |  |  | 55,4 | 25,9 | 46 | 15,3 | ПН 250 |
| U, В 3 I, А |  |  |  |  | 44,7 | 18,9 | 12,7 | 23,7 | ПН 250 |
| U, В 4 I, А |  |  |  |  | 65,9 | 57,8 | 63,7 | 18,3 | ПН 250 |
| U, В 5 I, А |  |  |  |  | 16,3 | 10,4 | 16,4 | 8,2 | ПН 250 |
| U, В 6 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 7 I, А |  |  |  |  | 14,8 | 5,3 | 8,9 | 5,7 | ПН 100 |
| U, В 8 I, А |  |  |  |  | 39,9 | 34,5 | 51,6 | 22,3 | ПН 250 |
| U, В 9 I, А |  |  |  |  | 24,2 | 9,2 | 6,5 | 21,9 | ПН 250 |