# ТП № 125

ТМ 400 кВА

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 240 231,8 | 221 281 | 228 215,1 |  |  |
| U, В 1 I, А |  |  |  | 21,4 | 12,5 | 7,6 | 15,4 | ПН 250 |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 41 | 49 | 35 | 13,7 | ПН 250 |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 40,5 | 21,3 | 13,4 | 25,4 | ПН 250 |
| U, В 4 I, А |  |  |  | 24,9 | 35,6 | 37,8 | 12,6 | ПН 250 |
| U, В 5 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 6 I, А |  |  |  | 38,7 | 59,7 | 32,3 | 21,8 | ПН 250 |
| U, В 7 I, А |  |  |  | 36,5 | 22 | 37,2 | 17,7 | ПН 100 |
| U, В 8 I, А |  |  |  | 12 | 34 | 19,8 | 21 | ПН 250 |
| U, В 9 I, А |  |  |  | 5,8 | 3,1 | 10,8 | 5,8 | ПН 100 |
| U, В 10 I, А |  |  |  | 11 | 43 | 20,2 | 33 | ПН 250 |
| U, В 11 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 12 I, А |  |  |  | 0 | 0,9 | 1 | 0,3 | ПН 250 |