# ТП № 2

ТМ 320, 400 кВА

## п/с 35/6 ГЭС

| № Руб. | 9.00 – 12.00 |  |  | 17.00 – 20.00 |  |  |  | Тип предохранителей Номинальный ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | C | 0 |  |
| ТМ 2 . 2 секция 400кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 234 115 | 204 302 | 223 136,5 |  | ОТСУТСТВУЕТ |
| U, В 1 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 2 I, А |  |  |  | 34 | 55 | 20 | 27 | ПН 250 |
| U, В 3 I, А |  |  |  | 17,5 | 40 | 38 | 27,5 | ПН 250 |
| U, В 4I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 5 I, А |  |  |  | 20 | 74 | 36,5 | 52 | ПН 250 |
| U, В 6 I, А |  |  |  | 6,9 | 5,5 | 4,3 | 8 | ПН 400 |
| U, В 7 I, А |  |  |  | 36 | 43,2 | 37,7 | 9 | ПН 400 |
| U, В 8 I, А |  |  |  |  | 84 |  |  | ПН 250 |
| U, В 9 |  |  |  |  |  | 9 | 40 | ПН 250 |
| ТМ 1. 1секция 320 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### U, В Гл.I, А |  |  |  | 217 149 | 214 200 | 228 134 |  |  |
| U, В 10 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 11 I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U, В 12 I, А |  |  |  | 64 | 79 | 42 |  | ПН 250 |
| U, В 13 I, А |  |  |  | 49 | 72 | 25 |  | ПН 250 |
| U, В 14 I, А |  |  |  | 5,6 | 14 | 13 |  | ПН 250 |
| U, В 15 I, А |  |  |  | 30 | 35 | 54 |  | ПН 250 |